УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД Департман за рачунарство и аутоматику Одсек за рачунарску технику и рачунарске комуникације ИСПИТНИ РАД Кандидат: Анастасија Пејковић и Мина Савић Број индекса: РА194-2019, РА174-2019 Предмет: Логичко пројектовање рачунарских система 2 Тема рада: MP3 TF16P и Arduino Uno Ментор рада: др Милош Суботић и мс Стефан Пијетловић Нови Сад, јун, 2022..

Садржај

- Увод

- Анализа проблема

- Концепт решења

- Опис решења

- Напомене

- Увод

- Наш задатак је повезивање MP3 TF16P уређаја са Arduino Uno и омогућавање пуштања аудио сигнала са SD картице преко звучника.

- MP3 TF16 плејер је серијски МП3 модул који обезбеђује савршено интегрисано МП3 хардверско декодирање. Cофтвер подржава драјвер за TF картицу и FAT16, FАТ32 систем датотека.

- Уз помоћ једноставне серијске команде пушта музику и омогућује разне друге функције. Стабилност и поузданост су најважније особине овог модула.

- Неке од основних карактеристика су:

- - Подржава МP3 и WMV декодирање

- - Подржава фреквенције одабирања од 8 до 48 kHz

- - Подржава SD картице до 32 GB

- - Сваки фолдер (којих може да подржи 100) може садржати до 1000 		  аудио записа

- - Могућност подесивости излазног сигнала на 30 нивоа звучности и 10 	   EQ нивоа

- Анализа проблема

- Како бисмо оствариле жељени резултат, неопходно је укључити неколико додатних компоненти.

- Потребне компоненте су:

- MP3 TF16 Плејер - на њему је заснована цела идеја пројекта

- Arduino Uno - уз помоћ њега ће бити имплементиран код за само покретање и логику коришћења плејера

- Протоборд (Breadboard) - омогућиће повезивање MP3 TF16 плејера и Arduino Una, као и додавање дугмади и отпорника

- Дугмад - њихова улога је да омогуће функције Play/Pause, пуштање следеће, као и пуштање претходне песме

- 1к отпорник - како знамо да плејер користи 3.3 напон, а Arduino напајање од 5 V, како не би дошло до појаве шума

- Краткоспојнице

- Жице

- Слушалице- за  добијање звука

- Концепт решења

- Први корак је повезивање свих уземљења MP3 плејера са уземљењима Breadboard-a и онда та уземљења са уземљењима Arduina.

- Први пин модула повезујемо на Arduinov пин од 5 волти. Други пин модула, који се зове Rx повезујемо на дигитални пин 11 уз помоћ 1к отпорника.

- Трећи пин (Тx) модула повезујемо на дигитални пин 10.

- Шести (спикер 2) и осми (спикер 1) пин модула повезујемо са аналогним аудио каблом на звучник.

- Кабл који повезује слушалице и МР3 има 3 пина, црни, бели и црвени.

- Бели и црвени се повезују на спикере, а црни на уземљење.

- 2 дугмета повезујемо на дигиталне пинове 2 и 3, респективно.

- На крају, неопходно је повезати слушалице са нашим MP3 плејером. MP3 плејер има уграђен ембедед аудио појачивач који ће се директно повезати са слушалицама.

- Поред ових корака, неопходно је имплеметирати саму логику рада дугмади. То ће бити одрађено на Arduinu, а објашњено у наредним главама.

- Пинови

PINOUT:

| PIN NUM | PIN NAME | FUNCTION | REMARK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Module power input | 3.3V-5V recommended, do not exceed 5.2V |
| 2 | RX | UART serial data input |  |
| 3 | TX | UART serial data output |  |
| 4 | DAC_R | Audio output RIGHT channel | Drive headphones, amplifier |
| 5 | DAC_L | Audio output LEFT channel | Drive headphones, amplifier |
| 6 | SPK2 | Connect small speaker | Drive less than 3W speakers |
| 7 | GND | Ground | Power ground |
| 8 | SPK1 | Connect small speaker | Drive less than 3W speakers |
| 9 | IO1 | Trigger port | Default previous song (long press volume down) |
| 10 | GND | Ground | Power ground |
| 11 | IO2 | AD port 1 | Default next song (long press volume plus) |
| 12 | ADKEY1 | AD port 2 | The first song when triggered (long press cycle first song) |
| 13 | ADKEY2 | USB+ DP | Fifth track when triggered (long press cycle fifth track) |
| 14 | USB+ | USB- DM | Connect U disk or USB port of computer |
| 15 | USB- | Playback status | Connect U disk or USB port of computer |
| 16 | BUSY |  | With audio, output low. No audio, output high |

- Опис решења

- За потребе овог пројекта кориштена је Arduino библиотека DFRobotDFPlayerMini.h. За серијску комуникацију кориштена је SoftwareSerial.h и након позивања серијске комуникације, проверава се да ли је она успешно успостављена.

- Постављен је основни сет-уп попут јачине звука и пуштања прве песме.

- За дугмад је кориштена pull-up логика. Када се дугме притисне, активира се одређени део кода намењен специфичном дугмету. Дугмад могу да пусте наредну или претходну песму.

- На крају, постоји функција која проверава потенцијалне грешке попут недостатка SD картице, или неког другог хардверског или софтверског проблема.

- Напомене

За кориштење овог МР3 плејера и овог кода, неопходно је обратити пажњу на неколико ствари.

Песме и фолдери у којима се налазе песме морају бити специфично названи. То се може пронаћи у документацији самог МР3 плејера, која је прикачена уз ову документацију и сам код.

Песме морају бити одређене величине и квалитета. Најпожењнији је максималан квалитет, а величина би требала бити преко 6МБ.